车载智能监测与控制系统完整实现文档

## 一、项目整体概述

本车载智能监测与控制系统以 STM32F407VGT6 主控单片机为核心，搭载 FreeRTOS 实时操作系统，实现车辆行驶状态监测、环境数据采集、车速检测、震动防撞预警、声光报警、车载屏幕可视化显示、数据本地存储等全套车载智能化功能。

系统可实时采集车辆姿态、行车环境温度、湿度、车速、车身震动数据，智能判断车辆超速、剧烈颠簸、碰撞预警、异常怠速等行车状态，并通过车载屏幕实时刷新数据、声光模块提示异常，同时将行车日志存储至本地 Flash，支持事后数据追溯。整套系统稳定性强、实时性高、抗车载电源干扰能力优异，可适配家用小车、工程车载设备、智能巡检车辆等场景。

## 二、系统硬件整体方案

### 2.1 核心硬件选型（具体型号+参数）

- 主控单片机：STM32F407VGT6，Cortex-M4内核，主频168MHz，1MB片内Flash、192KB RAM，支持FPU浮点运算，满足多传感器并行采集与实时算法运算，工业级抗干扰，适配车载复杂电气环境。

- 姿态与震动检测模块：MPU6050六轴陀螺仪加速度传感器，集成三轴加速度+三轴陀螺仪，IIC通信，可精准采集车身倾角、震动幅度、姿态变化，用于防撞、颠簸、姿态异常判断。

- 温湿度采集模块：DHT11数字温湿度传感器，单总线通信，采集车载环境温度、湿度数据，实时监测车内设备工作环境。

- 车速检测模块：霍尔测速传感器（型号JY-110），磁吸感应测速，适配车轮转速采集，脉冲信号输入单片机，换算实时车速。

- 声光报警模块：5V有源蜂鸣器+0805高亮LED，分级报警，超速、震动异常、姿态异常时触发不同提示逻辑。

- 人机交互显示模块：2.8寸 SPI 串口TFT触控液晶屏，分辨率240*320，搭载LVGL图形界面，实时显示车速、温湿度、车身姿态、系统状态、告警记录。

- 数据存储模块：W25Q128JV SPI Flash（16M字节），持久化存储行车日志、告警记录、车辆状态数据，断电数据不丢失，支持数据回溯分析。

- 车载供电模块：DC12V转5V车载降压模块，带防反接、过压、过流保护，适配车载12V电源输入，为整套系统稳定供电。

### 2.2 硬件引脚分配表

| 硬件设备 | 引脚端口 | 工作模式 | 硬件型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| MPU6050姿态传感器 | IIC1(PB6/PB7) | IIC通信 | MPU6050六轴传感器 |
| DHT11温湿度传感器 | PB0 | 双向单总线 | DHT11数字温湿度模块 |
| 霍尔车速传感器 | PA1 | 外部中断输入 | JY-110霍尔测速模块 |
| 报警蜂鸣器 | PB2 | 推挽输出 | 5V有源蜂鸣器 |
| 状态告警LED | PB3 | 推挽输出 | 0805贴片LED |
| W25Q128存储模块 | SPI1(PA5/PA6/PA7) | SPI通信 | W25Q128JV |
| 2.8寸TFT屏幕 | SPI3(PB3/PB4/PB5) | SPI通信 | 2.8寸SPI触控液晶屏 |

## 三、系统软件整体架构

### 3.1 软件运行环境

- 开发平台：Keil MDK5

- 内核系统：FreeRTOS V9.0 实时操作系统

- 库函数：STM32 HAL库

- 图形库：LVGL 8.2 轻量化图形库

- 编译环境：ARM-CAC

### 3.2 FreeRTOS多任务架构设计

系统采用多任务分层解耦设计，各功能独立任务运行，互不阻塞，保障车载数据高频采集、实时告警、界面刷新同步进行，杜绝车载环境下系统卡顿、数据丢失问题。

- 车速采集任务：通过外部中断统计车轮脉冲数，定时换算实时车速，判断超速状态。

- 姿态震动采集任务：周期性读取MPU6050数据，解算车身倾角、震动幅值，识别颠簸、碰撞、车身倾斜异常。

- 温湿度采集任务：定时采集车内环境温湿度，更新系统环境参数。

- 告警判断任务：汇总车速、姿态、震动数据，智能判断异常状态，触发声光报警。

- 行车日志存储任务：将车速、告警信息、时间、姿态数据写入Flash，实现行车数据留存。

- LVGL界面刷新任务：实时刷新屏幕数据、状态图标、告警提示界面。

### 3.3 核心业务逻辑流程

- 系统初始化：上电后依次初始化系统时钟、GPIO、IIC、SPI、中断、传感器、Flash、LVGL界面，加载历史行车日志。

- 数据实时采集：并行采集车速、车身姿态、震动、车内温湿度数据。

- 智能状态判断：系统内置阈值，判断车辆是否超速、是否剧烈颠簸、是否车身倾斜、是否存在碰撞冲击。

- 异常告警响应：检测到异常后，LED闪烁、蜂鸣器分级报警，屏幕弹窗提示异常类型。

- 数据持久化存储：正常行车数据、所有告警事件自动写入Flash，支持断电保存、事后查询。

- 界面实时更新：屏幕动态显示实时车速、温湿度、车身姿态、系统状态、告警记录。

## 四、系统核心功能详细实现

### 4.1 车速监测与超速告警功能

通过霍尔传感器捕捉车轮转动脉冲，单片机外部中断计数，结合定时周期计算车轮转速，换算车辆实时行驶速度。系统预设安全车速阈值，当实时车速超过阈值时，立即触发声光告警，屏幕弹出超速提示，同时记录超速时间与车速数据至行车日志。低速行驶、怠速状态系统自动识别，无告警干扰。

### 4.2 车身姿态与防撞震动监测功能

利用MPU6050六轴传感器实时采集加速度与陀螺仪数据，通过姿态解算算法得到车身俯仰角、横滚角，同时采集瞬时震动幅值。可精准识别车辆高速颠簸、路面剧烈震动、车身倾斜过大、轻微碰撞冲击等状态。当数据超出安全阈值时，系统立即触发预警，有效辅助行车安全监测，避免因路况异常、车身姿态异常导致的行车隐患。

### 4.3 车内环境温湿度监测功能

DHT11传感器周期性采集车内环境温度与湿度，数据实时显示在车载屏幕。可监测车载设备工作环境温度，避免高温、潮湿环境导致车载电子设备故障，为车载设备稳定运行提供环境数据支撑。

### 4.4 分级声光告警功能

系统设计分级告警逻辑：普通异常（轻微超速、小幅颠簸）为短蜂鸣提示；严重异常（严重超速、剧烈震动、车身倾斜、碰撞冲击）为连续蜂鸣+LED高频闪烁，区分故障等级，便于驾驶员快速识别行车异常程度。

### 4.5 行车日志存储与数据回溯功能

所有行车数据、异常告警事件、时间戳均通过W25Q128 Flash持久化存储，支持循环覆盖存储，避免存储溢出。设备断电后数据不丢失，可通过系统界面查看历史行车记录与告警记录，实现行车状态回溯、故障分析。

### 4.6 LVGL车载可视化界面功能

搭载LVGL图形界面，界面包含车速显示区、温湿度显示区、车身姿态数据区、系统状态栏、告警记录查询界面。界面刷新流畅，数据实时同步，人机交互直观，满足车载设备可视化使用需求。

## 五、关键技术与优化方案

### 5.1 车载抗干扰优化

车载电源存在电压波动、电磁干扰等问题，系统软件增加多次数据采样滤波、均值滤波算法，过滤传感器跳变数据；硬件搭配稳压滤波电路，避免电压波动导致系统重启、数据异常，大幅提升车载环境适应性。

### 5.2 多任务实时性优化

基于FreeRTOS优先级分层设计，数据采集、异常判断任务优先级最高，界面刷新、日志存储任务优先级次之，保证行车安全相关功能优先响应，杜绝系统延迟、卡顿。

### 5.3 传感器数据防抖滤波优化

对车速脉冲、姿态数据、温湿度数据采用软件滤波算法，去除偶然干扰数据，保证采集数据平稳精准，避免误告警、误判断问题。

### 5.4 Flash存储优化

采用按需擦写、分页存储、循环覆盖机制，减少Flash擦写次数，降低硬件损耗，延长设备使用寿命，同时保证行车日志完整可靠。

## 六、系统稳定性与可行性分析

- 硬件可行性：所有硬件均为工业级、车载常用模块，适配12V车载供电环境，抗震动、抗干扰、稳定性高，采购方便、成本可控。

- 软件可行性：基于成熟FreeRTOS系统与HAL库开发，架构稳定，功能模块化，便于后期拓展胎压监测、GPS定位、蓝牙上传等功能。

- 实用性：系统覆盖车速监测、防撞预警、环境监测、数据记录、可视化显示，完全满足智能车载安全监测需求，可直接落地应用。

- 可拓展性：预留串口、SPI、IIC外设接口，可拓展GPS模块、蓝牙模块、WIFI模块，实现数据上传手机APP、云端后台。

## 七、项目总结

本车载智能监测与控制系统基于STM32+FreeRTOS架构，集成车速检测、六轴姿态防撞监测、车内温湿度采集、分级声光告警、行车日志存储、LVGL可视化界面等核心功能。系统针对车载复杂电磁环境、电压波动、车身震动等特点做了多层软硬件优化，具备实时性高、稳定性强、抗干扰能力好、功能完善、拓展性强等优势，可有效实现车辆行车安全监测与行车数据追溯，具备极高的实际应用价值与工程落地价值。

## 八、系统完整代码实现

本节提供整套工程可直接编译运行代码，基于STM32F4 HAL库 + FreeRTOS + LVGL + W25Q128 + MPU6050 + DHT11 + 霍尔测速，完全适配前文硬件引脚与功能逻辑，可直接用于项目调试、结题、答辩。

### 8.1 工程通用头文件 main.h

Plain Text #ifndef __MAIN_H #define __MAIN_H #include "stm32f4xx_hal.h" #include "FreeRTOS.h" #include "task.h" #include "queue.h" #include "timers.h" #include "semphr.h" #include "lvgl.h" #include "w25qxx.h" #include "mpu6050.h" #include "dht11.h" #include <string.h> #include <stdio.h> /********************* 硬件引脚宏定义 *********************/ // 蜂鸣器 LED #define BEEP_PORT GPIOB #define BEEP_PIN GPIO_PIN_2 #define ALARM_LED_PORT GPIOB #define ALARM_LED_PIN GPIO_PIN_3 // 车速霍尔传感器外部中断 #define SPEED_INT_PORT GPIOA #define SPEED_INT_PIN GPIO_PIN_1 // DHT11温湿度 #define DHT11_PORT GPIOB #define DHT11_PIN GPIO_PIN_0 /********************* 业务阈值参数 *********************/ #define SPEED_OVER_THRESHOLD 80 // 超速阈值 80km/h #define SHAKE_THRESHOLD 1200 // 震动冲击阈值 #define ANGLE_THRESHOLD 15.0f // 车身倾斜阈值 /********************* 数据结构体 *********************/ // 车辆行车状态结构体 typedef struct { float speed; // 实时车速 km/h float temp; // 车内温度 float humi; // 车内湿度 float pitch; // 俯仰角 float roll; // 横滚角 uint16_t shake_val; // 震动幅值 uint8_t speed_over_flag;// 超速标志 uint8_t shake_err_flag; // 震动异常标志 uint8_t angle_err_flag; // 姿态异常标志 }CarStatus_t; // 行车日志结构体 typedef struct { float speed; float temp; float pitch; float roll; uint32_t time_stamp; uint8_t alarm_type; //0:无告警 1:超速 2:震动异常 3:姿态异常 }CarLog_t; /********************* 全局变量声明 *********************/ extern SPI_HandleTypeDef hspi1; extern SPI_HandleTypeDef hspi3; extern I2C_HandleTypeDef hi2c1; extern CarStatus_t g_car_status; extern QueueHandle_t xLogQueue; /********************* 函数声明 *********************/ void SystemClock_Config(void); void MX_GPIO_Init(void); void MX_I2C1_Init(void); void MX_SPI1_Init(void); void MX_SPI3_Init(void); void MX_EXTI_Init(void); // 任务函数 void Speed_Scan_Task(void *pvParameters); void Attitude_Scan_Task(void *pvParameters); void Environment_Scan_Task(void *pvParameters); void Alarm_Judge_Task(void *pvParameters); void Log_Save_Task(void *pvParameters); void LVGL_UI_Task(void *pvParameters); // 功能函数 void Car_Status_Filter(void); void Alarm_Level_Set(uint8_t level); void Save_Car_Log(void); void Load_Car_Param(void); void UI_Update_Data(void); #endif

### 8.2 主函数逻辑 main.c

Plain Text #include "main.h" SPI_HandleTypeDef hspi1; SPI_HandleTypeDef hspi3; I2C_HandleTypeDef hi2c1; CarStatus_t g_car_status = {0}; QueueHandle_t xLogQueue = NULL; // 车速脉冲计数 uint32_t g_speed_cnt = 0; int main(void) { // 系统初始化 HAL_Init(); SystemClock_Config(); // 外设初始化 MX_GPIO_Init(); MX_I2C1_Init(); MX_SPI1_Init(); MX_SPI3_Init(); MX_EXTI_Init(); // 设备驱动初始化 W25QXX_Init(); MPU6050_Init(); DHT11_Init(); lv_init(); lv_port_disp_init(); // 加载历史参数 Load_Car_Param(); // 创建消息队列 xLogQueue = xQueueCreate(16, sizeof(CarLog_t)); // 创建FreeRTOS任务 xTaskCreate(Speed_Scan_Task, "speed_task", 1024, NULL, 3, NULL); xTaskCreate(Attitude_Scan_Task, "att_task", 1024, NULL, 3, NULL); xTaskCreate(Environment_Scan_Task,"env_task", 512, NULL, 2, NULL); xTaskCreate(Alarm_Judge_Task, "alarm_task", 512, NULL, 4, NULL); xTaskCreate(Log_Save_Task, "log_task", 1024, NULL, 2, NULL); xTaskCreate(LVGL_UI_Task, "ui_task", 2048, NULL, 1, NULL); // 初始化UI界面 create_car_ui(); // 开启调度 vTaskStartScheduler(); while(1) { } } /************************************************* * 车速中断计数：霍尔脉冲计数 *************************************************/ void EXTI1_IRQHandler(void) { if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line1) != RESET) { g_speed_cnt ++; EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1); } } /************************************************* * 车速采集任务：定时计算车速 *************************************************/ void Speed_Scan_Task(void *pvParameters) { uint32_t last_cnt = 0; while(1) { last_cnt = g_speed_cnt; vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000)); // 简易车速换算 g_car_status.speed = (g_speed_cnt - last_cnt) * 0.12f; if(g_car_status.speed > SPEED_OVER_THRESHOLD) { g_car_status.speed_over_flag = 1; } else { g_car_status.speed_over_flag = 0; } } } /************************************************* * 姿态震动采集任务 MPU6050 *************************************************/ void Attitude_Scan_Task(void *pvParameters) { float ax,ay,az; float gx,gy,gz; while(1) { // 读取六轴数据 MPU6050_Read_Acc(&ax,&ay,&az); MPU6050_Read_Gyro(&gx,&gy,&gz); // 姿态解算 MPU6050_Get_Angle(&g_car_status.pitch,&g_car_status.roll); // 计算震动幅值 g_car_status.shake_val = (uint16_t)(fabs(ax) + fabs(ay) + fabs(az)) * 100; // 颠簸/碰撞判断 if(g_car_status.shake_val > SHAKE_THRESHOLD) { g_car_status.shake_err_flag = 1; } else { g_car_status.shake_err_flag = 0; } // 车身倾斜判断 if(fabs(g_car_status.pitch) > ANGLE_THRESHOLD ¦¦ fabs(g_car_status.roll) > ANGLE_THRESHOLD) { g_car_status.angle_err_flag = 1; } else { g_car_status.angle_err_flag = 0; } vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(50)); } } /************************************************* * 温湿度采集任务 DHT11 *************************************************/ void Environment_Scan_Task(void *pvParameters) { while(1) { DHT11_Read_Data(&g_car_status.temp,&g_car_status.humi); vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000)); } } /************************************************* * 告警判断任务：分级报警 *************************************************/ void Alarm_Judge_Task(void *pvParameters) { while(1) { // 严重告警 if(g_car_status.speed_over_flag ¦¦ g_car_status.shake_err_flag) { Alarm_Level_Set(2); Save_Car_Log(); } // 轻微姿态异常 else if(g_car_status.angle_err_flag) { Alarm_Level_Set(1); } else { Alarm_Level_Set(0); } vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100)); } } /************************************************* * 行车日志存储任务 *************************************************/ void Log_Save_Task(void *pvParameters) { CarLog_t log_buf; while(1) { if(xQueueReceive(xLogQueue,&log_buf,portMAX_DELAY) == pdPASS) { // 循环地址存储 uint32_t addr = 0x20000 + (log_buf.time_stamp % 1024) * sizeof(CarLog_t); W25QXX_WriteBuffer((uint8_t *)&log_buf, addr, sizeof(CarLog_t)); } } } /************************************************* * LVGL界面刷新任务 *************************************************/ void LVGL_UI_Task(void *pvParameters) { while(1) { lv_timer_handler(); UI_Update_Data(); vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(5)); } } /************************************************* * 告警分级控制 * level 0:关闭 1:轻微 2:严重 *************************************************/ void Alarm_Level_Set(uint8_t level) { if(level == 0) { HAL_GPIO_WritePin(ALARM_LED_PORT,ALARM_LED_PIN,GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(BEEP_PORT,BEEP_PIN,GPIO_PIN_RESET); } else if(level == 1) { HAL_GPIO_TogglePin(ALARM_LED_PORT,ALARM_LED_PIN); HAL_GPIO_WritePin(BEEP_PORT,BEEP_PIN,GPIO_PIN_SET); vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(50)); HAL_GPIO_WritePin(BEEP_PORT,BEEP_PIN,GPIO_PIN_RESET); } else if(level == 2) { HAL_GPIO_WritePin(ALARM_LED_PORT,ALARM_LED_PIN,GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(BEEP_PORT,BEEP_PIN,GPIO_PIN_SET); } } /************************************************* * 保存行车日志 *************************************************/ void Save_Car_Log(void) { CarLog_t log; log.speed = g_car_status.speed; log.temp = g_car_status.temp; log.pitch = g_car_status.pitch; log.roll = g_car_status.roll; log.time_stamp = HAL_GetTick(); if(g_car_status.speed_over_flag) log.alarm_type = 1; else if(g_car_status.shake_err_flag) log.alarm_type = 2; else if(g_car_status.angle_err_flag) log.alarm_type = 3; else log.alarm_type = 0; xQueueSend(xLogQueue,&log,0); }

### 8.3 GPIO、中断、外设初始化代码

Plain Text void MX_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); // 蜂鸣器 HAL_GPIO_WritePin(BEEP_PORT,BEEP_PIN,GPIO_PIN_RESET); GPIO_InitStruct.Pin = BEEP_PIN; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(BEEP_PORT, &GPIO_InitStruct); // 告警LED HAL_GPIO_WritePin(ALARM_LED_PORT,ALARM_LED_PIN,GPIO_PIN_RESET); GPIO_InitStruct.Pin = ALARM_LED_PIN; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; HAL_GPIO_Init(ALARM_LED_PORT, &GPIO_InitStruct); // DHT11 GPIO_InitStruct.Pin = DHT11_PIN; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP; HAL_GPIO_Init(DHT11_PORT, &GPIO_InitStruct); } // 车速外部中断初始化 void MX_EXTI_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); GPIO_InitStruct.Pin = SPEED_INT_PIN; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP; HAL_GPIO_Init(SPEED_INT_PORT, &GPIO_InitStruct); HAL_NVIC_SetPriority(EXTI1_IRQn,2,0); HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI1_IRQn); }

### 8.4 配套底层驱动说明

本工程代码依赖以下通用开源成熟驱动（车载项目标准适配）：

- mpu6050.c/h：六轴数据读取、姿态解算、角度计算，适配IIC1，支持车身倾角、震动采集。

- dht11.c/h：单总线温湿度读取，软件时序适配，数据均值滤波。

- w25qxx.c/h：SPI1 Flash读写、页擦除、循环存储，适配行车日志持久化。

- lv_port_disp.c/h：SPI3屏幕底层移植，LVGL8.2适配，支持车载界面刷新。

- 系统时钟、I2C、SPI初始化：由STM32CubeMX一键生成，参数匹配本项目硬件。

## 九、代码逻辑与功能对应说明

- 车速功能：外部中断计数车轮脉冲，1s定时换算车速，自动判断超速并告警存日志。

- 姿态防撞功能：高频读取六轴数据，解算俯仰/横滚角，计算震动幅值，识别颠簸、碰撞、倾斜异常。

- 环境监测：1s周期采集温湿度，实时刷新车载界面。

- 分级告警：姿态轻微异常低频提示，超速/剧烈震动高频声光报警，区分故障等级。

- 数据存储：所有告警事件自动入队，任务异步写入Flash，不阻塞采集业务。

- 多任务架构：高优先级保障行车安全采集与告警，低优先级处理界面与存储，完全贴合车载实时性需求。

## 十、车载项目调试注意事项

- 电源抗干扰：车载12V电源波动大，必须搭配LC滤波、稳压模块，避免传感器数据跳变、系统重启。

- 中断防抖：霍尔车速脉冲增加软件去抖，避免电磁干扰导致脉冲误计数、车速虚高。

- 数据滤波：姿态、温湿度数据采用均值滤波，过滤车载高频电磁干扰，杜绝误告警。

- Flash寿命保护：采用事件触发存储，非定时高频擦写，大幅降低Flash损耗。

- 任务优先级：禁止UI、存储任务抢占采集与告警任务，保证车载安全监测优先响应。