车载智能监测与设备健康管理系统（STM32+FreeRTOS）

# 项目：车载智能监测与设备健康管理系统

项目描述：面向轨道交通、商用车及智能巡检车辆的车载设备健康监测与管理平台，以 STM32F407VGT6（Cortex-M4F，168MHz）为主控，搭载 FreeRTOS 实时系统，实现对整车关键器件（电机、母线、传感器供电、液位、温度）的 ADC 模拟量监测、多类数字量采集、六轴姿态/震动与温湿度环境监测，并通过 CAN 总线与以太网对下游设备节点进行心跳在线管理与远程状态上报。系统内置故障诊断状态机、分级告警、事件记录与数据持久化，整机通过双看门狗与软硬件抗干扰设计保障车载复杂电气环境下的高可靠长期运行。

技术栈：STM32F407VGT6、C 语言、HAL 库、FreeRTOS、LVGL 8.2、多通道 ADC（DMA）、CAN 总线（心跳协议）、LwIP 以太网、MPU6050、霍尔测速、DHT11、W25Q128、SPI TFT、外部中断、软件滤波、故障状态机、双看门狗（IWDG+窗口看门狗）、CRC。

本人工作：

- 多任务分层架构设计：基于 FreeRTOS 划分器件采集、环境采集、CAN 通信、网络通信、心跳管理、告警诊断、日志存储、LVGL 界面 8 个任务，按"安全采集/诊断任务最高优先、通信次之、界面/存储最低"分配优先级，通过队列、信号量与事件组解耦采集、诊断与上报逻辑，保证高频采集与实时告警互不阻塞。

- 多通道 ADC 关键器件参数采集：驱动 ADC1 多通道 + DMA 循环采样，采集电机驱动电流、母线电压、传感器供电电压、冷却液温度、油量/液位、继电器触点等关键器件模拟量；完成多通道轮询、增益/偏置校准与均值滤波，建立各通道量程换算与上下限阈值诊断，实现对关键器件供电与状态异常的实时监测。

- CAN 心跳协议与下游节点管理：设计应用层 CAN 心跳协议（帧 ID 规划、周期心跳帧、序列号与校验），通过 CAN 总线周期性下发心跳询问并监听下游子节点/传感器节点的在线应答，按节点超时阈值判断掉线，生成节点离线告警与状态位图；同时解析下游设备上报的器件状态，作为整车健康评估输入。

- 以太网网络心跳与远程状态上报：移植 LwIP 协议栈实现以太网接入，开发 TCP 心跳保活与状态上报链路，周期性向云端/上位机发送设备运行状态与节点心跳汇总；定义私有报文格式（帧头、命令、长度、CRC），实现远程参数查询、状态确认与 ACK/NACK 应答。

- 故障诊断状态机与分级告警：设计故障诊断状态机（正常→预警→故障→恢复），融合 ADC 阈值、姿态/震动、节点掉线与超速等事件输入，按故障等级执行不同处理：普通异常短鸣提示、严重异常连续蜂鸣 + LED 高频闪烁 + 屏幕弹窗，故障事件带时间戳锁存并写入 Flash 供回溯。

- LVGL 界面与数据持久化：基于 LVGL 8.2 移植 SPI 触摸屏，开发车速/温湿度/姿态/器件电压电流/节点在线状态/告警查询多页面；驱动 W25Q128 实现事件触发 + 异步写盘的分页循环存储，采用按需擦写降低 Flash 损耗，断电数据不丢失。

- 可靠性与软硬件联调：部署独立看门狗（IWDG）+ 窗口看门狗双看门狗保障死机自动复位；对车速脉冲软件防抖、对采集数据多重滤波；配合 12V→5V 电源模块供电滤波与 EMC 处理，使用示波器/逻辑分析仪定位中断误触发、总线干扰与数据跳变问题，完成整机长时间运行与 CAN 总线带载稳定性验证。